全脑信号分布统计结果说明

一、结果文件概述

本文件为全脑信号定量分布的统计结果。分析时，三维荧光图像数据与标准脑区图谱进行了配准：软件按照图谱的层级解剖结构将全脑划分为不同脑区，再分别统计每个脑区内检出信号的数量、密度与强度，用于回答“信号分布在脑内哪些区域、相对富集程度如何”的问题。

结果以 Excel 工作簿交付，可直接使用 Excel 或 WPS 打开查看。

二、工作表结构

文件内包含 Level_0 至 Level_9 共十张工作表，对应脑图谱由粗到细的不同解剖层级，见表 1。

表 1　工作表层级结构

| 工作表 | 内容 |
| --- | --- |
| Level_0 | 全脑汇总（仅一行），为整个图谱空间内信号的总体统计 |
| Level_1 | 脑的最大隔室划分，如脑实质（灰质区）、纤维束、脑室系统 |
| Level_2 至 Level_4 | 逐级细分的大区与亚区，如大脑、小脑、脑干及其下属结构 |
| Level_5 至 Level_9 | 具体核团与终末分区；层级越深，脑区划分越细 |

Name 列的格式为“脑区英文名称,标准缩写”，例如 Striatum,STR 表示纹状体，Hypothalamus,HY 表示下丘脑，Corpus callosum,cc 表示胼胝体。缩写可作为快速检索与文献对照的参考。不同文件的具体层数可能因图谱版本与分析设置略有差异，层级命名遵循所用标准脑图谱（如 Allen 脑图谱）的解剖术语。

三、数据列说明

每张工作表的列结构完全一致，共六列，见表 2。

表 2　数据列说明

| 列名 | 含义 | 解读要点 |
| --- | --- | --- |
| Name | 脑区名称及标准缩写 | 对应图谱中的解剖分区，用于定位脑区 |
| Total Voxels | 该脑区占据的体素总数 | 反映脑区本身体积，是密度计算的分母 |
| Signal Voxels | 该脑区内检出信号的体素数 | 信号的绝对覆盖范围 |
| Voxel Density | 信号体素占比，即 Signal Voxels ÷ Total Voxels | 信号的相对富集密度，已对脑区大小归一化，可直接跨脑区比较 |
| Signal Count | 分割得到的信号对象数目（如阳性细胞、信号团块） | “计数”口径，与密度指标互为补充 |
| Sum Intensity | 该脑区内全部信号体素的荧光强度总和 | 反映信号总量，数值与脑区大小正相关 |

四、阅读与使用建议

- 跨脑区比较时，建议优先参考 Voxel Density。该指标已消除脑区大小的影响；直接比较 Signal Voxels 或 Sum Intensity 时，体积较大的脑区（如大脑皮层）在数值上天然占优，并不代表其信号密度更高。

- Signal Count 与 Voxel Density 是两种互补口径：前者回答“检出多少个信号对象”，后者回答“信号在该区有多密集”。两者结合可区分“总量大但分布稀疏”与“总量小但高度富集”两类分布模式。

- 查找某一特定核团时，建议从中间层级（Level_3 至 Level_5）的工作表入手；需要最细分区的信息时，再查阅更深层级的工作表。

- 数值为 0 的行表示该脑区未检出信号，属于正常结果，并非数据缺失。

- 体积很小的脑区，其 Voxel Density 对个别信号体素十分敏感，数值波动较大，解读时请结合 Total Voxels 综合判断。

五、其他说明

本说明适用于同系列的全脑分布统计结果文件。不同文件或不同通道（如 ch1、ch2）通常对应不同的荧光标记通道，解读具体数值前，请结合实验方案确认各通道对应的标记物。

如需针对特定脑区开展进一步统计、可视化或跨样本比较，可直接基于本文件的分层结构继续分析，也可与我们联系获取技术支持。